工程日报网页操作手册

Site Daily Report Agent
网站使用说明书

适用于工程师 日报审核人员和项目管理人员

本手册说明如何使用网页处理施工审核群聊、Operation 群聊和 Silo Operation 群聊资料，如何检查识别结果，以及如何将确认后的数据同步到飞书。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 网页入口 | 服务器电脑使用 http://127.0.0.1:8766/；其他人员使用管理员提供的访问地址 |
| 日报窗口 | 所选日期当天 07:00 至次日 07:00 |
| 输入资料 | 施工 TXT、Operation ZIP、Silo Operation ZIP、可选的操作员映射 Excel |
| 输出资料 | 施工审核 Excel 和 ZIP、Operation 审核 Word、Silo 审核 Word、飞书日报记录 |

重要原则：所有 AI 识别结果都应由工程师对照审核材料和原图确认后再同步。

版本说明：本手册按当前中英文双语网页编写，网页首次打开默认显示英文。

1  五分钟快速上手

如果服务已经配置好，可按下面顺序完成一份日报。三个群聊可以分开处理，也可以只处理已有资料的部分。

1. 打开网页并选择语言  右上角选择 EN 或 中文。首次打开默认英文，系统会记住最后一次选择。

2. 选择日报日期  确认页面显示的处理窗口为当天 07:00 至次日 07:00。改变日期会清空当前待处理选择。

3. 处理施工审核群聊  只给当天实际工作的 DCM 设备选择 TXT，核对设备与文件对应关系后再确认处理。

4. 处理 Operation 和 Silo  分别上传对应 ZIP。先核对文件名，再点击确认；两组资料可独立处理。

5. 审核并修正  查看预览表、内容预警和下载的审核材料；双击表格单元格可修改。

6. 确认和同步  确认 Operation 阶段后查看操作员分析，最后在综合预览中保存并同步飞书。

资料与页面入口对照

| 页面入口 | 应上传的资料 | 处理结果 |
| --- | --- | --- |
| 施工审核群聊 | 每台工作设备各 1 个 WhatsApp TXT | 时间和桩号记录、审核 Excel、结构化审核 ZIP |
| Operation 群聊 | 含聊天 TXT 和图片的 ZIP | 机器屏幕桩号、操作员、审核 Word |
| Silo Operation 群聊 | 含聊天 TXT 和图片的 ZIP | 水泥仪表读数、除以 2 后的 Cement Content、审核 Word |
| 综合预览与写入 | 不需重新上传 | 合并预览、预警、飞书新增或更新 |

2  开始前的准备

网页由服务器电脑运行。普通工程师只需准备当天导出的群聊文件，不需要接触 API Key 或飞书密钥。

管理员启动服务

1. 打开项目文件夹  进入 agent_v2 文件夹，在空白位置打开 PowerShell。

2. 运行启动脚本  输入 .\start.ps1 并按 Enter。服务启动后不要关闭这个 PowerShell 窗口。

3. 打开网页  在服务器电脑浏览器访问 http://127.0.0.1:8766/。需要停止服务时回到 PowerShell 按 Ctrl+C。

工程师准备资料

确认日报日期，并明确当天实际工作的 DCM 设备编号。

施工审核群聊导出为 TXT；Operation 和 Silo Operation 分别导出为含聊天 TXT 和原始图片的 ZIP。

不要手工删除 ZIP 内的图片或修改聊天 TXT 的时间行，否则可能影响图片与消息匹配。

文件较大时等待上传完成，不要连续重复点击确认按钮。默认单个上传文件上限为 100 MB。

状态检查

页面右上角会显示模型连接状态。出现 DeepSeek 已就绪后才能进行图片识别；如果显示等待 DEEPSEEK_API_KEY，应联系管理员检查 .env 并重启服务。

| 状态 | 含义 | 处理办法 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek 已就绪 | 图片识别服务可用 | 继续上传资料 |
| 等待 API Key | 服务器未读取到 DeepSeek Key | 管理员检查 .env 后重启 |
| 处理中 | 后台正在识别图片 | 可切换到其他群聊页面等待 |
| 处理失败 | 文件或模型请求出现错误 | 阅读错误提示，检查文件后重试 |

3  认识网页界面

页面由顶部控制区、左侧流程导航和主工作区组成。左侧各阶段相互独立，不要求固定顺序。

| 区域 | 作用 | 使用要点 |
| --- | --- | --- |
| 右上语言开关 | 切换英文和中文 | 首次为英文；切换不会清空已选文件和处理结果 |
| 日报日期 | 建立本次 24 小时处理窗口 | 必须先选日期；变更日期后需重新选择资料 |
| 左侧流程导航 | 进入施工、Operation、Silo、综合预览和分析 | 处理中可以切换页面，后台任务会继续 |
| 预览表 | 显示合并后的八个飞书字段 | 双击单元格修改，修改后记得保存 |
| 内容预警 | 显示缺失、冲突和时间异常 | 预警不会自动写入飞书，需要人工核对 |
| 顶部下载按钮 | 下载当前阶段审核材料 | 阶段处理成功前按钮保持锁定 |

推荐处理顺序

建议先处理施工 TXT，再处理 Operation 和 Silo。这样系统能更早发现图片桩号与施工记录不匹配的问题。但如果资料尚未全部收到，也可以先处理任何一个群聊，并先同步已有字段。

预览表的八个字段

| 字段 | 来源 | 字段 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | 日报日期 | Operator | Operation 账号与映射表 |
| Pile NO. | 施工 TXT 或群聊资料 | Cement Content | Silo LED 读数除以 2 |
| Equipment NO. | 所选 DCM 设备卡片 | Drilling Start Time | 施工 TXT |
| Drilling Complete Time | 施工 TXT | Point Complete Time | 施工 TXT |

4  处理施工审核群聊

施工阶段按 DCM-1 至 DCM-8 分配 TXT。只选择当天实际工作的设备；未选择设备会被视为当天未工作，不会产生缺失预警。

1. 进入施工审核群聊  确认页面显示的日报日期正确。

2. 选择工作设备文件  在对应 DCM 卡片中选择 TXT。文件属于哪台设备，就必须放进哪张设备卡片。

3. 检查文件清单  页面会显示已选设备数量和文件名。发现选错时先取消选择，再重新添加。

4. 确认并处理  点击确认文件并开始处理。系统一次性上传所选 TXT，并提取桩号和三个施工时间。

5. 检查结果  查看预览表和内容预警，重点核对缺失时间、时间顺序异常和重复桩号。

6. 下载审核材料  下载施工审核 Excel 和结构化审核 ZIP，留作人工复核或归档。

施工阶段检查清单

Equipment NO. 是否与 DCM 卡片一致。

Pile NO. 是否完整，字母、数字和连字符是否正确。

三个时间是否都在所选日报窗口内，且开始时间早于钻进完成和桩点完成时间。

同一桩号是否出现不同设备或不同时间内容。

如果当天只有部分设备工作，不要为未工作的设备上传空文件。系统会把未选择设备明确标记为当天未工作。

5  处理 Operation 群聊

Operation 阶段从机器控制屏图片读取完整桩号，并根据 WhatsApp 消息发送账号匹配操作员全名。

1. 准备 ZIP  ZIP 内必须同时有 WhatsApp 导出的 TXT 和对应原始图片。

2. 选择并核对  进入 Operation 群聊，拖入或选择 ZIP。先确认文件名和文件大小是否正确。

3. 开始识别  点击确认文件并开始处理。上传后可切换到其他页面，任务会在后台继续。

4. 打开审核 Word  处理完成后下载 Operation 审核 Word，对照发送账号、全名、发送时间、原图和识别桩号。

5. 修正预览  如桩号或操作员不正确，双击预览表对应单元格修改并保存。

6. 确认本阶段  确认后操作员工作分析会更新；未确认的数据不应作为最终分析依据。

操作员映射表

若页面出现操作员全名未匹配，可通过操作员映射表入口上传 Excel。Excel 表头必须包含 Account Name 和 Full Name；Account Name 应与聊天记录中的发送账号一致。

识别结果需要重点复核的情况

| 情况 | 应采取的动作 |
| --- | --- |
| 低置信度 | 打开审核 Word 放大原图，逐字符核对桩号 |
| 同一桩号多张图片 | 判断是重复上传还是确有多条证据，避免重复记录 |
| 桩号未匹配施工记录 | 检查图片桩号和施工 TXT；资料不全时可保留预警等待补充 |
| 操作员未匹配 | 检查账号拼写或更新映射 Excel，再重新处理 |

6  处理 Silo Operation 群聊

Silo 阶段从聊天消息读取桩号，从水泥计数器图片读取真正点亮的红色 LED 数字，并把读数除以 2 写入 Cement Content。

1. 准备 ZIP  保留原始聊天 TXT 和原始仪表图片，不要先手工裁剪图片。

2. 选择并确认  进入 Silo Operation 群聊，选择正确 ZIP，核对文件名后开始处理。

3. 等待识别  系统自动定位红色 LED 区域；无法得到有效结果时会回退到原图。

4. 审核原图  下载 Silo 审核 Word，核对消息桩号、原始仪表图片、识别读数和除以 2 后的结果。

5. 修改错误  若预览中的 Cement Content 不正确，双击单元格改为人工确认值并保存。

红色 LED 数字的核对方法

只读取真正明亮点亮的数字，不要把未点亮但仍可见的暗红色 8 字轮廓计入读数。

例如前两位只是暗淡轮廓、后两位清晰显示 33，则原始读数是 33，不是 8833 或 8888。

机械水表、红色指针、时间戳和设备标签不是目标读数。

确认原始读数后，再检查 Cement Content 是否等于该读数除以 2。

| 原始 LED 读数 | 网页 Cement Content |
| --- | --- |
| 10 | 5 |
| 33 | 16.5 |
| 6 | 3 |
| 21 | 10.5 |

7  审核预览并同步飞书

综合预览会按 Pile NO. 合并当前已处理的资料。同步前应完成表格、预警和审核材料三项检查。

预览与修改

1. 进入综合预览与写入  确认当前已有需要同步的记录。

2. 逐行检查  重点检查桩号、设备、时间、操作员和水泥用量是否来自同一桩。

3. 处理预警  预警不会自动阻止同步，也不会自动写入飞书；必须由工程师判断并修正。

4. 保存修改  双击单元格修改后，点击保存当前修改。

5. 同步飞书  点击保存预览并同步飞书，阅读确认提示后继续。

飞书写入规则

系统以 Pile NO. 作为唯一主键。飞书没有该桩号时新增，有该桩号时更新本次已有值。

只处理一类或两类群聊也可以同步；后续资料会继续更新同一桩号，不会主动新增重复行。

如果飞书中同一桩号已经存在多行，系统会停止写入，需要人工先合并重复记录。

如新操作员不在飞书 Operator 单选项中，网页会先请求确认；确认后再添加选项并继续。

同步前最终检查

| 检查项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 日报日期 | 日期与 07:00 至次日 07:00 窗口正确 |
| 桩号 | 格式完整，无明显重复或错别字符 |
| 施工时间 | 字段齐全，先后顺序合理 |
| 操作员 | 全名正确，账号映射已核对 |
| 水泥用量 | 与 Silo 原始 LED 读数除以 2 一致 |
| 预警 | 每条都已查看并作出处理决定 |

8  常见问题和安全要求

遇到问题时，先保留原始文件和错误提示，再按下表处理。不要为了消除错误而修改原始证据。

| 问题 | 可能原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 网页打不开 | 服务未启动或 PowerShell 已关闭 | 管理员重新运行 .\start.ps1，并保持窗口开启 |
| 图片识别不可用 | DeepSeek Key 缺失或服务未重启 | 管理员检查 .env，保存后停止并重启服务 |
| ZIP 无法处理 | 缺少聊天 TXT、ZIP 损坏或日期窗口无消息 | 重新从群聊导出并确认日报日期 |
| 上传后一直处理中 | 图片较多或网络请求较慢 | 等待并查看进度；不要重复上传同一文件 |
| 识别结果不准确 | 图片模糊、目标区域过小或暗色残影干扰 | 对照审核 Word 原图人工修正；保留低置信度预警 |
| 飞书同步失败 | 凭证、权限、字段名或字段类型不正确 | 联系管理员检查飞书应用和八个字段配置 |
| 重启后记录消失 | 当前会话数据保存在服务器内存 | 重新选择日报日期并上传原始资料 |

数据与凭证安全

不要把 .env、DeepSeek API Key、飞书 App Secret 发给工程师或放入前端代码。

工程师只通过网页上传资料；浏览器不会要求输入 API Key。

上传图片和审核材料会保存在服务器本机 data 文件夹。按项目的数据管理要求定期归档或清理。

网页会话在服务重启后清空，因此同步或下载前不要随意关闭服务。

AI 识别用于减少人工录入，不代替工程师对原始资料的最终审核责任。

需要联系管理员的情况

网页无法启动、模型长期未就绪、飞书无法连接、字段配置不一致、文件超过上传上限，或同一桩号在飞书中存在多条重复记录时，应由管理员处理。联系时请提供日报日期、阶段名称、文件名和完整错误提示，但不要发送密钥。